| MANUAL DO USUÁRIO Croqui para corte de amostras · Colapso | CONTROLE DA QUALIDADE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Revisão: | 01 |
|  | Emissão: | 24/09/2026 |
|  | Elaboração: | Emerson Santos |

Esta aplicação gera o desenho (croqui) de um tubo e marca onde devem ser cortadas as amostras de colapso, tensão residual e tração. Cada tubo gera uma página A4 em paisagem, pronta para impressão ou para salvar em PDF. Há três modos de uso: importar uma planilha em Produção, importar uma planilha em Engenharia de Produto, ou inserir os dados manualmente. Um mesmo tubo pode ter mais de uma amostra de colapso.

# 1. Regras da aplicação

## 1.1 O que a aplicação faz

- Desenha o tubo na horizontal, visto de lado, com o ponto zero na extremidade esquerda (LADO PÉ).

- Cada amostra de colapso considera, automaticamente, mais 2 segmentos: tensão residual e tração.

- Gera uma página por tubo (croqui em folha A4 paisagem).

## 1.2 Como as posições são medidas

- O ponto zero é a extremidade esquerda do tubo (LADO PÉ).

- Todas as posições são informadas em milímetros (mm), contadas a partir do zero.

- A “posição do colapso” representa o centro de referência da amostra de colapso.

- A posição do colapso é sempre arredondada para a dezena mais próxima.

## 1.3 As três amostras e a sequência

- A partir de cada colapso, as amostras ficam encostadas, nesta ordem: Colapso → Tensão residual → Tração.

- As três amostras de um conjunto ficam sempre do mesmo lado do colapso (esquerda ou direita).

- O lado é escolhido onde houver espaço suficiente no tubo. Se couber dos dois lados, o sistema escolhe um lado aleatoriamente.

- Quando o tubo tem mais de uma amostra de colapso, os conjuntos entram em sequência, um após o outro (modos Produção e manual).

- No modo Engenharia de Produto, cada amostra de colapso fica na sua própria Posição High Collapse — podendo haver espaço (vão) entre os conjuntos, em vez de ficarem em sequência.

## 1.4 Tamanho da amostra de colapso

O tamanho é fixo e definido pela combinação de OD com a pressão de colapso especificada (Psi):

| FAIXA DE OD (mm) | PRESSÃO SPEC (PSI) | AMOSTRA DE COLAPSO |
| --- | --- | --- |
| 114,3 a 273,1 | Qualquer pressão | 2.800 mm |
| 298,4 a 355,6 | Até 11.600 | 3.600 mm |
| Maior que 355,6 | Qualquer pressão | 5.400 mm |
| 273,1 a 473,1 | Acima de 11.600 | 5.400 mm |

## 1.5 Tensão residual e tração

- Tensão residual = 3 × OD, arredondado para a dezena superior.

- Tração = 380 mm (valor fixo).

## 1.6 Quando a amostra não cabe centralizada (sem corte)

- Se a posição do colapso estiver a menos de meia amostra da borda do tubo, a amostra NÃO é cortada: ela é deslocada para caber inteira, e o ponto de referência fica descentralizado dentro dela.

- Exemplo: posição 1.500 mm com amostra de 4.000 mm. A amostra é desenhada de 0 a 4.000 mm (comprimento mantido), com a referência marcada em 1.500 mm.

- O centro de referência da amostra de colapso é sinalizado com um círculo vermelho.

## 1.7 Posição (Pé / Meio / Ponta) e Tipo-amostra

- Cada amostra de colapso tem a sua própria Posição (Pé / Meio / Ponta) e o seu próprio Tipo-amostra.

- No croqui, um colchete acima do tubo agrupa cada conjunto (colapso + tensão residual + tração) e mostra a posição — por exemplo, “Posição Pé”.

- A identificação de cada amostra aparece como sigla dentro da própria faixa: COLAPSO, TR (tensão residual) e T (tração). Havendo mais de uma, são numeradas a partir da esquerda (COLAPSO 1, COLAPSO 2, TR 1, TR 2, T1, T2).

- Tipo-amostra: o colapso pode ser “EXTERNO (com acompanhamento TPI)” ou “INTERNO (sem acompanhamento)”. A tensão residual e a tração são sempre “INTERNO (sem acompanhamento)”.

- Na legenda, o Tipo-amostra é mostrado por posição. Quando for EXTERNO, aparece destacado em vermelho. Os nomes na legenda trazem a abreviação: TENSÃO RESIDUAL [TR] e TRAÇÃO [T]. COLAPSO não é abreviado.

## 1.8 Descrição do Produto

- A descrição do Produto é gerada automaticamente com base nas informações de: OD x WT - Grau do aço.

## 1.9 Campos obrigatórios (modo manual)

OD, WT, Grau do aço, Comprimento do tubo, Pressão de colapso especificada, Pedido/Item, Ordem de Produção e IPPN. Quando a posição for “Fixa”, o valor da Posição High Collapse (do 1º colapso) também é obrigatório. Para cada amostra de colapso há três listas suspensas obrigatórias: Posição (Pé/Meio/Ponta), Tipo-amostra e Tipo de amostragem (Amostra Crítica / Amostra Aleatória). Todas abrem em branco e precisam ser selecionadas.

## 1.10 Importação de planilha

- Cada linha da planilha corresponde a uma amostra de colapso de um tubo (identificado pelo IPPN).

- Linhas com o MESMO IPPN e a MESMA Ordem de Produção são agrupadas em um único croqui — ou seja, várias amostras de colapso no mesmo tubo (uma página).

- Nos tubos com mais de um colapso, a Posição High Collapse (posição numérica) vale apenas para o 1º colapso; os demais entram em sequência (modo Produção).

- No modo Engenharia de Produto, cada colapso usa a sua própria Posição High Collapse; quando há vão entre conjuntos, o croqui mostra uma cota adicional do zero até o início do conjunto seguinte.

- Cada colapso usa a Posição (Pé/Meio/Ponta) e o Tipo-amostra informados na sua própria linha.

- A coluna “Tipo de amostragem” (Amostra Crítica / Amostra Aleatória) é obrigatória. Se estiver ausente ou com valor inválido em algum tubo, o croqui não é gerado e a aplicação informa o motivo.

- Linhas com dados faltando, ou com OD/pressão fora das regras de tamanho, são ignoradas — a aplicação informa quantas páginas foram geradas e quantas linhas foram ignoradas.

A aplicação reconhece as colunas pelo nome (tolerante a acentos, maiúsculas e espaços):

| Campo na tela (inserir manualmente) | Coluna da planilha (importar) |
| --- | --- |
| OD - diâmetro externo | OD |
| WT - espessura de parede | WT |
| Grau do aço | Grau do aço |
| Comprimento do tubo | Comprimento do tubo MES |
| Pressão de colapso especificada (Psi) | Pressão Spec (Psi) |
| Pedido/Item | Pedido/Item |
| Ordem de Produção | Ordem de Produção |
| Posição do colapso (mm) | Posição High Collapse(mm) |
| Posição (Pé / Meio / Ponta) | Posição |
| IPPN | IPPN |
| Tipo-amostra | Tipo-amostra |
| Tipo de amostragem | Tipo de amostragem |

## 1.11 Tipo de amostragem (Crítica / Aleatória)

- Cada amostra de colapso é classificada como Amostra Crítica ou Amostra Aleatória.

- No croqui, essa classificação aparece em um balão sobre o colapso: Crítica em roxo e Aleatória em cinza.

- Na importação, o valor vem da coluna “Tipo de amostragem”. No modo manual, é selecionada por amostra de colapso (campo obrigatório).

# 2. Passo a passo

## 2.1 Tela inicial

Ao abrir a aplicação, é possível observar três modos: Importar dados [Produção], Importar dados [Engenharia de Produto] e Inserir manualmente. Escolha conforme a origem das informações.

## 2.2 Inserir manualmente

- Na tela inicial, clique em “Inserir manualmente”.

- Preencha OD, WT, Grau do aço e Comprimento do tubo.

- Informe a PRESSÃO DE COLAPSO ESPECIFICADA (em psi).

- Preencha Pedido/Item e Ordem de Produção.

- Em “Nº de amostras de colapso por tubo”, informe a quantidade desejada.

- Em “Posição do colapso”, escolha Fixa (e digite a “Posição High Collapse” do 1º colapso, em mm) ou Aleatória.

- Preencha o IPPN.

- Para cada amostra de colapso, selecione Posição (Pé/Meio/Ponta), Tipo-amostra e Tipo de amostragem (Crítica/Aleatória). Todos são obrigatórios; havendo mais de uma amostra, haverá um conjunto desses campos por colapso.

- Clique em “Gerar croqui”.

## 2.3 Importar dados

- Na tela inicial, escolha o card conforme a necessidade: Importar dados [Produção] (posição do 1º colapso da planilha, demais em sequência) ou Importar dados [Engenharia de Produto] (cada colapso na sua própria Posição High Collapse).

- Clique em “Selecionar planilha” e escolha o arquivo (.xlsx, .xls ou .csv).

- Confira se os nomes das colunas seguem o esperado (ver tabela do item 1.10).

- A aplicação gera uma página por tubo. Linhas com o mesmo IPPN e a mesma Ordem de Produção são agrupadas em um único croqui. A coluna “Tipo de amostragem” é obrigatória; se faltar ou for inválida, nenhum croqui é gerado e o motivo é informado.

- Ao final, a aplicação informa quantas páginas foram geradas e quantas linhas foram ignoradas.

## 2.4 Conferir, imprimir e salvar em PDF

- Role a tela para ver as páginas geradas (uma por tubo).

- Confira o cabeçalho (Produto, Pedido/Item, Ordem de Produção, IPPN e Pressão), as amostras e a legenda.

- Clique em “Imprimir / PDF”.

- Na janela do navegador, escolha a impressora ou “Salvar como PDF”, mantendo o formato A4 em paisagem.

## 2.5 Como ler o croqui

- LADO PÉ indica o ponto zero (extremidade esquerda).

- Cada faixa colorida é uma amostra; a sigla aparece dentro da própria faixa (COLAPSO, TR, T; numeradas a partir da esquerda quando há mais de uma).

- Acima do tubo, um colchete agrupa cada conjunto (colapso + tensão residual + tração) e traz a posição — por exemplo, “Posição Pé” ou “Posição Meio”.

- Balão sobre cada colapso: indica o Tipo de amostragem — Crítica (roxo) ou Aleatória (cinza).

- Abaixo do tubo, a 1ª cota é a distância do lado pé (zero) ao início da 1ª amostra; as demais mostram o tamanho de cada amostra, centralizado no segmento. A distância do centro do colapso ao ponto zero aparece dentro da faixa, logo abaixo do círculo de centro.

- No modo Engenharia de Produto, quando há vão entre conjuntos, aparece uma cota adicional do zero até o início do conjunto seguinte.

- A legenda lista cada amostra (tamanho e código MES) e o Tipo-amostra por posição; os tipos EXTERNO aparecem destacados em vermelho (nomes com abreviação [TR] e [T]).

- Aviso de sobreposição: se duas amostras se sobrepuserem, a aplicação exibe um aviso no croqui e na tela de resultado.

- O rodapé traz a instrução fixa de sucateamento (Código 2431).